ТЕЗИСНЫЙ

ПЛАН-КОНСПЕКТ

Тема: «Оформление чертежа. Типы линий»

1.	Знакомство с программой предмета «Черчение и перспектива».

2.	ГОСТ - государственный стандарт. Примеры применения в
различных областях промышленности (легкая, тяжелая, строительство, транспорт и т.д.)

3.	Формат - размер листа бумаги. ГОСТ устанавливает следующие
размеры листов:

А 4 - 297 х 210 - только вертикальный;

А 3 - 297 х (2 * 210);

А 2 - (2* 297) х (2* 210);

А 1 - (2* 297) х (4* 210).

4.	Оформляется чертеж рамкой и штампом (основная надпись чертежа). Изображения, размеры, содержание граф штампа. Габаритные
размеры 22 х 145.

5.	Масштаб - отношение линейного размера к действительному.

Масштабы:

-   натуральная величина;

-   увеличения;

-   уменьшения.

6.	ГОСТ устанавливает следующие типы линий:

I. Сплошные: - основная;

- тонкая;

- волнистая;

- с изломом.

II. Штриховые: - обыкновенная;

-	разомкнутая.

III. Штрих - пунктирные: - обыкновенная.

Тема: «Геометрические построения»

1	- построение перпендикуляров:

а)	опустить перпендикуляр;

б)	перпендикуляр.

2	- построение параллельных:

а) проведение параллельных при помощи линейки и угольника;

б) через заданную точку провести прямую параллельную заданной.

3	- деление отрезка на равные части:

а)	на четное количество частей;

б)	на нечетное количество частей.

4	- построение углов при помощи двух угольников;

построение биссектрисы угла, деление прямого угла на 3 части.

5	- окружность:

а) деление окружности на равные части: 2, 4, 8;

3, 6, 12;

5, 10;

# 7;

9 и любое количество частей;

б) построение правильных многоугольников.

Тема: «Сопряжения. Касательные прямые»

Примеры применения сопряжений и касания.

Касание - плавный переход одной линии в другую.

Сопряжение - плавный переход одной линии в другую при помощи
                промежуточной.

I.	Касание: 1) построение касательной к одной окружности;

2) построение касательной к двум окружностям:
                                     а - внешнее;
                                     б - внутреннее.

II.	Сопряжение: 1) понятия RC OC K1 K2;

2)	сопряжение прямых (скругление углов -                                                                     острого, тупого, прямого);

3) сопряжение дуги с прямой:
                                                а - внешнее;

б - внутреннее.

Тема: «Сопряжения»

-	Определение сопряжения.

-	Виды сопряжений:

-	прямые;

-	прямая с дугой;

-	дуга с дугой.

-	Разобрать примеры сопряжения дуг:

а) внешнее;

б) внутреннее;

в) смешанное.

- Дано: R1 R2 RC

Найти: K1 K2 и выполнить построения.

Тема: «Циркульные кривые»

Дать определение циркульных кривых (коробовых кривых).

Классификация циркульных кривых:

I. Замкнутые:

1)	овал;

2)	овоид.

II.	Незамкнутые:

1)	завитки;

2)	кривые сводов.

Дать способы построения, предложив размеры циркульных кривых:

-	овал - дано: большая ось (деление на четыре части);

-	овал - дано: большая ось (деление на три части);

-	овал - дано: большая ось и малая ось;

-	овоид - дано: ширина АВ;

-	завитки – трёх центровый,

-	двуцентровый,

-	четырёх центровый;

-	свод - крутой и пологий.

Предложить самостоятельно построить в рабочих тетрадях пяти - шести центровые завитки.

Тема: «Графическая работа №4»

Выполнение задания по теме «Циркульные кривые».

Индивидуальные задания.

Формат А4; оформить рамкой, штампом. Выбрать масштаб.

Выполнить чертеж детали, включающий различные виды коробовых
кривых.

Линии построения сохранить, обвести, соблюдая типы линий, проставить размеры.

Тема: «Лекальные кривые»

Определение и применение лекальных кривых.
Последовательность работы лекалами.
Классификация лекальных кривых.

I.	Замкнутые:

1) эллипс.

II.	Незамкнутые:

1) парабола;

2) гипербола;

3) эвольвента;

4) синусоида;

5) спираль Архимеда;

6) циклоида.

Способы построения лекальных кривых:

- эллипс по большой и малой оси;

- парабола: а) по параметру;

б) по вершине и точке на параболе;

в) вписанная в заданный угол;

- синусоида;

- спираль Архимеда.

Тема: «Архитектурные ордера»

Основным типом храма в древней Греции был периптер, состоящий из прямоугольного святилища, обрамлённого со всех сторон рядом колонн (на главном и заднем фасадах 6 или 8; на боковых фасадах 13 или 17).

Колонны из мраморных блоков. Выше колонны перекрытие – антаблемент и над ним двухскатная крыша, образующая на переднем и заднем фасадах треугольники-фронтоны, часто заполняемые скульптурой. На коньке крыши располагались скульптурные украшения.

В древнегреческой архитектуре существовало два вида ордера:

1) дорический (юг, запад);

2) ионический (восток).

Позднее сформировался коринфский ордер (V в. до н.э. в храме Аполлона). Римляне заимствовали греческие архитектурные ордера и широко применяли их в своём строительстве. Кроме того, в Риме возникли ещё два ордера: тосканский и композитный.

Ордер – система архитектурно-художественной разработки опор и перекрытий с определёнными соотношениями размеров их частей.

Членение архитектурных ордеров:

I. Антаблемент: 1) карниз;

2) фриз;

3) архитрав.

II. Колонна:        1) капитель;

2) фуста;

3) база.

III. Пьедестал:    1) карниз;

2) тело;

3) база.

Понятие модуля.

Итальянский архитектор XVI века Д. Виньола разработал свою систему пропорций античных ордеров. В основу Виньола положил модуль – радиус нижней части колонны. Парта, более мелкая единица измерения, - определённая часть модуля, у всех ордеров она разная.

Тема: «Архитектурный профиль»

-	Опрос: - виды ордеров;

- характеристика ордеров;

-	членение ордеров;

-	понятие модуль, парта.

Изложение новой темы:

-	Понятие архитектурного облома (архитектурного профиля).

-	Виды обломов: - прямолинейный;

- криволинейный (простой и сложный).

-	Способы построения архитектурных обломов:

1) прямолинейный: - полочка;

- плинт;

- пояс.

2) криволинейный (простой):

-	полувал;

-	шейка;

-	четвертной вал (прямой, обратный).

3) криволинейный (сложный):

-	гусек (прямой, обратный);

-	каблучок (прямой, обратный);

-	сложный торус;

-	скоция.

Закрепление полученных знаний: выполнение графической работы - чертеж вазы (самостоятельно).

Тема: «Проекционное черчение. Проецирование точки»

-	Методы проецирования:

а) метод центральных проекций;

б) метод параллельных проекций;

в) метод аксонометрических проекций;

г) метод проекций с числовыми отметками.

-	Понятия: - проекция;

- проецирующие лучи;

-	плоскость проекций.

-	Трехгранный угол:

- плоскости проекций (фронтальная, горизонтальная, профильная);

-	оси (ох, oz, оу).

-	Проецирование точки:

-	в системе трехгранного угла;

- эпюр точки.

-	Способы построения третьей проекции точки по двум заданным;

- Построение проекций точки по заданным координатам (высота, глубина, ширина) и определение положения точки в пространстве.

-	Решение задач:

построение проекций точки по заданным координатам.

(закрепление изученного)

Тема: «Проецирование прямой и плоскости»

-	Положение прямой в пространстве:

I. Общее.

II. Частное:

1)	прямые уровня;

2)	проецирующие прямые.

- Решение задач на построения проекций прямой по заданным
координатам и определение положения её в пространстве.

-	Взаимное положение прямых: 1) параллельно;

2) пересекаются:

3) скрещиваются.

-	Способы задания плоскости на чертеже:

1)	тремя точками, не лежащими на одной прямой;

2)	прямой и точкой, не лежащей на этой прямой;

3)	двумя параллельными прямыми;

4)	двумя пересекающимися прямыми;

5) треугольником или любой другой геометрической фигурой;

6)	следами.

-	Положение плоскости в пространстве:

I. Общее;

II.Частное:

1) уровня;

2) проецирующие.

- Решение задач: построение проекций плоскости по заданным
координатам и определение положения плоскости.

Тема: «Определение натуральной величины отрезка и плоскости»

- Обосновать необходимость определения натуральной величины
отрезка, площади.

- Способы определения натуральной величины.

Сущность способов определения натуральной величины:

1) способ замены плоскостей проекций;

2) способ вращения;

3)	способ совмещения.

- Решение задач:

1)	по заданным координатам построить проекции отрезков, плоскостей;

2)	определить натуральную величину отрезка и плоскости указанными
способами.

-	Для самостоятельной работы предлагается решить ряд задач на
построение проекций отрезка, плоскости и определить натуральную
величину одним из указанных способов.

- Способ замены плоскостей проекций

## - Способ вращения

- Способ совмещения

Тема: «Аксонометрические проекции»

(Наглядные изображения)

Виды аксонометрических проекций.

I. Изометрические проекции (изометрия):

1) прямоугольная;

2) косоугольная

II. Диметрические проекции (диметрия):

1) прямоугольная;

2) косоугольная.

- Расположение аксонометрических осей (в изометрии, диметрии).

- Коэффициент искажения по осям.

- Построение геометрических фигур (в изометрии, диметрии):

*	прямоугольник;

*	треугольник;

*	шестиугольник;

*	пятиугольник,

принадлежащих плоскостям проекций (V, W, Н) или им параллельным.

- Построение окружности в изометрии: положение б. о. и м. о.
относительно аксонометрических осей; способ построения окружности
(овала) на пл. Н, пл. V.

- Самостоятельно в рабочих тетрадях построить окружность на пл. W.

Тема: «Геометрические тела»

- Геометрическое тело - часть пространства, ограниченная
геометрической поверхностью.

- Классификация геометрических тел:

I.	Многогранники:

1)	призмы;

2)	пирамиды.

II. Криволинейные тела (тела вращения):

1)	цилиндр;

2)	конус;

3)	шар;

4)	тор.

- Понятие правильных, неправильных многогранников.

- Образование тел вращения.

- Решение комплексных задач:

1)	ортогональный чертеж геометрического тела;

2)	наглядное изображение;

3)	развертка.

Разобрать примеры следующих геометрических тел:

• призма (в основании правильный треугольник);

• пирамида (в основании правильный шестиугольник);

Построение проекций точек и линий, принадлежащих поверхности пирамиды.

Тема: «Геометрические тела»

- Геометрическое тело - часть пространства, ограниченная
геометрической поверхностью.

- Классификация геометрических тел:

I.	Многогранники:

1)	призмы;

2)	пирамиды.

II. Криволинейные тела (тела вращения):

1)	цилиндр;

2)	конус;

3)	шар;

4)	тор.

- Понятие правильных, неправильных многогранников.

- Образование тел вращения.

- Решение комплексных задач:

1)	ортогональный чертеж геометрического тела;

2)	наглядное изображение;

3)	развертка.

Разобрать примеры следующих геометрических тел:

• цилиндр (ось перпендикулярна пл. V);

• конус.

Тема: «Геометрические тела»

Задачи и задания на графическую работу.

Геометрические тела, формат А 3, М 1:1

По индивидуальным заданиям:

а) достроить недостающую проекцию многогранника;

б) достроить проекцию тела вращения;

в) выполнить наглядные изображения многогранника и тела вращения;

г) по заданному наглядному изображению предмета, выполнить три
         проекции (чертеж детали);

д) проставить размеры.

Тема: «Процесс зрительного восприятия, выбор зрительного расстояния. Проецирующий аппарат»

1)	О значении перспективы.

2)	Этапы развития перспективы:

а) III век до нашей эры, "Эвклид";

б) перспектива "сценография";

в) эпоха Возрождения (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Дюрер);

г) перспектива в России;

3)	Определения "перспективы", что изучает, виды перспективы.

- линейная-воздушная;

- купольная-панорамная;

4)	Содержание материала по перспективе, объем и содержание графических
работ.

5) Проецирующий аппарат (точки, линии, плоскости, пространства).

-1-                                                       -2-

-1- Выбор точки зрения, дистанционного расстояния.

-2- Поле зрения.

Фронтальным опросом закрепить полученные знания.

Тема: «Перспективное изображение точек, линий, прямых, углов (на проецирующем аппарате)»

На проецирующем аппарате выполнить построения (принцип построения и
последовательность) перспективы:

•	точка (на пл. Н, в пространстве)

•	отрезок: а) параллельный плоскости К;

б) перпендикулярный плоскости Н;

в) перпендикулярный плоскости К;

г) под любым углом к плоскости К;

д) параллельные отрезки;

•	перспектива прямой

-	след прямой (О2, О3, О4	)

-	предельная точка прямой (точка схода) - F, F1, F2 и т.д.

•	выполнение упражнений на построение перспективы прямых (параллельных, перпендикулярных плоскости К; параллельных плоскости К; под углом 45° к плоскости К; под произвольным углом к плоскости К).

Фронтальный опрос (вопросы по проецирующему аппарату: назвать все точки, прямые, плоскости, пространства).

Тема: «Построение перспективы точек, отрезков, углов, геометрических фигур»

•	Проецирующий аппарат. Назвать: точки; линии; плоскости; пространства.

•	Эпюр. Совмещение плоскости Н, плоскости горизонта с точки К. Понятия: совмещенная предметная плоскость.

•	Решение задач позиционного характера, с использованием совмещённой точки зрения: перспектива точки; перспектива отрезка (перпендикулярного к плоскости К, параллельного плоскости К, под углом к плоскости К); перспектива углов; перспектива геометрических фигур (квадрат, треугольник, правильный шестиугольник).

Тема: «Перспективные масштабы»

1)	Масштаб глубины, строится на прямых, расположенных
перпендикулярно к картине;

2)	Масштаб ширины, строится на прямых, расположенных параллельно
картине;

3)	Масштаб высоты, строится на прямых, расположенных
перпендикулярно предметной плоскости;

4)	Перспективный делительный масштаб, строится на прямых, расположенных в случайном повороте к картине.

На примерах изучить каждый из масштабов и закрепить полученные

знания решением задач (в рабочих тетрадях).

Тема: «Перспектива геометрических фигур»

Решить ряд задач с использованием перспективных масштабов.

1)	По указанным размерам построить перспективу:

-	прямоугольник (прямое положение)

-	квадрат (угловое положение)

-	равносторонний треугольник

2)	перспектива окружности.

#### Самостоятельная работа.

В рабочих тетрадях построить:

-  перспективу окружности φ 50, на вертикальной плоскости; уд. 20, поднята - 10 мм;

-  перспективу окружности φ 50 над линией h h1, горизонтальное положение.

Тема: «Перспектива геометрических тел»

Решение задач: преподаватель - на доске, студенты - в рабочих тетрадях.

Построить:

1) Перспектива куба на предметной плоскости, прямого положения.

Дано: Р, Д/2; ребро = 60 мм, удаление 20 мм.

Используются масштабы: ширины, глубины, высоты.

2) Перспектива параллелепипеда на предметной плоскости, углового
положения; угол наклона 60°.

Дано: Р, Ск, 60x40x20.

Используются масштабы: высоты, перспективный делительный масштаб.

3) Перспектива цилиндра.

Дано: φ 60, Н 70.

Используются масштабы: высоты, ширины, глубины.

Тема: «Способ сетки квадратов»

1)	На примере несложной кривой показать способ построения
перспективы с помощью сетки квадратов;

-  где можно использовать;

-  построение опорных точек;

-  построение промежуточных с использованием точки Д (масштаба
глубины).

2) Предложить студентам выполнить практическую работу, самостоятельно выбрать кривую (буква, декоративный элемент).

Формат - А4, вертикальный, все линии построения сохранить.

Тема: «Построение перспективы объекта по его прямоугольным проекциям»

Метод архитекторов

Последовательность построения:

-  выбор точки зрения, угла зрения;

-  выбор линии горизонта;

-  определение точек схода F; F1;

-  выбор масштаба;

-  построение перспективы плана здания;

-  построение высоты здания (с использованием масштаба высоты).

Метод Дюрера

Метод архитекторов

Тема: «Выполнение графической работы»

Построение перспективы несложного сооружения по двум заданным
проекциям (метод архитекторов).

Формат: АЗ, горизонтальный.

Тема: «Наклонные плоскости»

-  Понятия восходящих и нисходящих плоскостей.

-  Основные элементы наклонной плоскости: линии схода;

плавная точка схода;

точки отдаления.

-  Определение угла наклона плоскости;

-  Применение наклонных плоскостей;

-  Выполнение упражнений по теме: наклонные плоскости;

-  Построение перспективы одномаршевой «лестницы», расположенной
фронтально к картине (применяются масштабы ширины, глубины, высоты).

-  Построение перспективы одномаршевой лестницы, расположенной над
некоторым углом к картине (при построении используется метод
архитекторов).

Тема: «Построение теней в перспективе»

1)	Основные понятия: светотень; собственная тень; падающая линия
светораздела.

2)	Виды освещения: естественное освещение; искусственное освещение;

3)	Построение теней от предметов при искусственном освещении

-	от отрезка; прямоугольника; призмы; конуса.

4)	Построение теней от предметов при солнечном освещении

- солнце: а) перед зрителем; б) сзади зрителя; в) сбоку.

Тема: «Перспектива интерьера»

Интерьер (фр.) - внутренность; внутренний вид помещения.

•	Виды интерьеров:

полный интерьер (пять плоскостей)

-	фронтальная перспектива интерьера;

-	центральная фронтальная перспектива интерьера;

неполный интерьер (четыре плоскости)

-	неполный правый интерьер;

-	неполный левый интерьер;

неполный интерьер (три плоскости)

-	нижний правый угол;

-	нижний левый угол;

•	Построение перспективы интерьера прямого положения (центральная
фронтальная перспектива интерьера), с использованием масштабов
глубины, высоты, ширины.

•	Построение перспективы интерьера углового положения, с
использованием масштабов высоты и перспективного делительного
масштаба.

Тема: «Графическая работа: выполнение перспективы интерьера фронтального положения»

1)	По выполненным обмерам помещения самостоятельно выполнить
практическую работу.

2)	Тема: центральная фронтальная перспектива интерьера.

3)	Содержание: план комнаты

} М 1:50

развертка стен

выбор точки зрения

перспектива комнаты - М 1:10

проставить размеры (на плане и развёртке)

4)	Время, количество часов: 8 часов.

План, развертка - 2часа; перспектива интерьера - 6 часов.

5)	Формат: А2.