МИНИСТЕРСТВО   КУЛЬТУРЫ

ЛУГАНСКОЙ   НАРОДНОЙ   РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ

«КОЛЛЕДЖА  ЛУГАНСКОЙ   ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АКАДЕМИИ

КУЛЬТУРЫ  И  ИСКУССТВ  ИМЕНИ  М. МАТУСОВСКОГО»

Цикловая  комиссия

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ   ОФОРМЛЕНИЕ   И   СКУЛЬПТУРА»

КОНСПЕКТ   ТЕЗИСОВ

по   учебной   дисциплине

ОСНОВЫ   АРХИТЕКТУРЫ    (III курс,  5-й  сем.)

(шифр и  название  учебной  дисциплины)

Специальность     5.02020501     «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ   ИСКУССТВО»

(шифр  и  название  специальности)

Специализация	«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  ОФОРМЛЕНИЕ»,  «СКУЛЬПТУРА»

(название  специализации)

Отделение               ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО   ИСКУССТВА

(название  отделения)

Луганск

1.   АННОТАЦИЯ   К   КОНСПЕКТУ   ТЕЗИСОВ

Тема 1: «Введение.  Основные  понятия  об  архитектуре  и  градостроительстве».

Занятия  по  теме  1  знакомят  студентов  ХДО  и  ХДС  с  основами  градостроительного  законодательства,  архитектурной  терминологией  и  основными  понятиями  по  курсу  учебной  дисциплины.

Тема  2:   «Эпохи  и  архитектурные    стили.    Синтез  наук  и  искусств   в  архитектуре».

Тема  2  раскрывает  основные  этапы   развития  строительного  искусства  в  различные  периоды  человеческой  цивилизации  и  посвящена  изучению  закономерностей  развития  архитектурной  стилизации  и  строительных  технологий.

Тема  3:  «Художественное  моделирование  объектов  строительства   и  дизайна.    Архитектурное  проектирование».

Занятия  по  теме  3  знакомят  студентов  с  нормами  и  правилами  проектирования,  помогают  в  приобретении  практических  навыков  проектно-оформительской  работы,  готовят  к  самостоятельной  проектной  деятельности.

Мотивация  учебной  деятельности:

Практические  задания  по  темам  1-3  мотивировано  направлены  на:

-  развитие  наблюдательности  при  изучении  примеров  мирового  творческого  опыта  в  сфере  образного  моделирования;

- привитие  профессионального  навыка  быстрой  ориентации  в  градостроительных  условиях  ограничениях;

- развитие  умения  анализировать  ситуацию  и  самостоятельно  принимать  решения  по  проектированию  элементов  архитектурной  среды;

- привитие  навыков  объёмно-пространственного  моделирования  и архитектурной  клаузуры,  а  также  навыков  разработки  дизайн-проектов.

Актуализация   занятий   по  дисциплине:

Занятия  разбиты  на  3  этапа  изучения  дисциплины.  Каждый  соответствует  теме  и  направлен  на  развитие  фантазии  и  творческого  подхода  к  современности:   -   через  изучение   вех  культурно-исторического  развития  цивилизации  и  постижение  технологий  прошлого  -  к  будущему.

Этапы  работы  на  занятиях  по темам 1-3:

1. Теоретическая  подготовка  по  теме  занятия.  Разъяснение  основных  профессиональных  терминов  и  понятий;

2.  Обсуждение  итогов  самостоятельной  работы  с  учебным  материалом  и  Интернет-ресурсами.   Разъяснение  специфических  терминов  и  понятий;

3.  Практическая  подготовка  при  выполнении  тематических  заданий;

4.  Резюме  -  обобщение  пройденного.

2.   ТЕЗИСЫ  УЧЕБНЫХ  ЗАНЯТИЙ   ПО   ТЕМЕ  1

Введение.     Основные  понятия  об  архитектуре  и  градостроительстве.

ЗАНЯТИЕ  № 1.

1.1.  Вступительная  часть.  Ознакомление  студентов  с  основными  понятиями  и  законодательными  актами  в  области  архитектуры  и  градостроительства.

За  основу  нормативно-правовой  базы  ЛНР  в  сфере  архитектуры  и  градостроительства  временно  принята   система  законодательных  актов  и  государственных  строительных  норм  (ДБН)  Украины.   Основные  положения   предусмотрены  ЗУ  «О  регулировании  градостроительной  деятельности».   СПДС  и  ЕСКД  -  основные  элементы  отраслевой  стандартизации  Украины  в  сфере  строительства  и  дизайна.

СПДС  -  система  проектной  документации  для  строительства.

ЕСКД  -  единая  система  конструкторской  документации.

Правовая  база  РФ  определяется  действующим  законодательством  и  системой  стандартизации,  в  которой  нормативно-техническая  документация  именуется  как  «Свод  правил  (СП)».  Цели и принципы стандартизации в РФ  установлены  Федеральным  законом  РФ   "О  техническом  регулировании",  а правила  разработки  сводов  правил -  Постановлением  Правительства РФ   "О  порядке  разработки  и  утверждения  сводов правил".

1.2.  Сравнение  терминов:  «Архитектура»  «Градостроительство»  и «Дизайн».  Обсуждение  их  особенностей  (сходство  целей  и  принципиальные  различия  в  решении  профессиональных  задач).

Архитектура   -  пространственное  искусство  организации  среды  обитания,  образы  которого  отражают  общие  идеалы  эпохи,  воплощают  в  реалии  общественные  представления   о  мироздании  и  роли  человека,  во  времени  и  пространстве.

Градостроительство  -  теория  и  практика  планирования  и  застройки  территорий,  разрешающие  сложный  комплекс  социально-экономических,  строительно-технических,  архитектурно-художественных,  санитарно-гигиенических,  экологических  и  др. проблем.  Градостроительство  -  одна  из  сфер  профессиональной  деятельности  архитектора,  связанная  с  регулированием  систем  расселения,  образованием  и  развитием  населённых  пунктов,  организацией   их  пространства.

Дизайн   (от  англ.  design  -  замысел,  проект,  чертёж,  рисунок)  -  термин,  обозначающий  разные  виды   профессиональной  деятельности,  имеющей  целью  формирование  эстетических  и  функциональных  качеств   окружающей  человека  предметной  среды.  В  узком  профессиональном  значении  -  это  художественное  конструирование.

Художественное   конструирование  - творческая  проектная  деятельность,  направленная  на  совершенствование  и  гармонизацию  свойств  изделий,  создаваемых  в  процессе  промышленного  производства.   Это  совершенствование  достигается  путём  систематизации  функциональных  и   композиционных  связей  предметных  комплексов,  их  эстетических  и  эксплуатационных  характеристик.

Художественное  проектирование - более  широкая  область  деятельности,  по  созданию  изделий  и  декоративному  оформлению  предметной  среды,   охватывающая   сферы   архитектуры,   ландшафтного   и   промышленного  дизайна.

1.3.   Изучение  специфики  предпроектных  (подготовительных)  работ   в  архитектуре  и  дизайне.

Предпроектная  документация:    - авторская  концепция,  -  набросок,         - клаузура,   -  объёмная  модель,  - форэскизный  проект,  - бизнес-план  и  др.

Клаузура  (от  лат. clausure - запирать) -  первоначальная,  предварительная  идея  пространственной  темы,  художественного  образа  архитектурного  сооружения,  или  градостроительного  образования.   Выполняется  в  виде  графического  наброска  для  дальнейшей  работы  над проектом.  Название  происходит  от  древней  традиции  обучения  в  замкнутом  помещении.

1.4.  Изучение  основных  понятий  архитектурной   деятельности  и  градостроительных  терминов.

Градостроительная  документация   -  утверждённые  текстовые  и  графические  материалы  по  вопросам  регулирования  планирования,  застройки  и  другого  использования  территорий.

Виды  градостроительной  документации:  государственная  схема  планирования,  схемы  планирования  территорий    административных  районов,   генеральные  планы  населённых  пунктов,   Зонинг,  детальный  план  территории,  градостроительный  расчёт.

Проектная  документация  на  строительство  объектов  архитектуры -  комплекс  проектной  продукции,  состоящий  из  текстовой  части,  в  виде  пояснительной  записки  ПЗ,  и  графической  части,  включающей  обязательные  разделы:   ГП-  генеральный  план,  АС -  архитектурно-строительная  часть,   ТХ-  технологическая  часть,   а  также  СМ-  сметную  документацию,  ОВОС-  организация  воздействия  на  окружающую  среду   и    данные  об  инженерно-техническом  оборудовании  и  коммуникациях.

Виды  нормативно-технической  документации:     ДБН  -  государственные  строительные  нормы,   постановления  КМ,   СНИП  -  строительные  нормы  и  правила,  СанПиН  -  санитарные  правила  и  нормы,  НАПБ  -  сборники  нормативных  актов  противопожарной  безопасности,    КЗОТ  -  кодекса  законов  о  труде,  сборников  норм  и  правил  ОТ  и  ТБ,  рекомендательных  .    В  архитектуре  и  строительстве  нормативная  документация  основывается  на  действующей  системе  государственного  законодательства.

ЗАНЯТИЕ  № 2.

2.1.   Изучение  принципов  и  специфики  территориального  развития,   Разъяснение методики  решения  функциональных  задач,  связанных  с  назначением  и  классификацией  объектов  архитектуры,  их  градостроительным  зонированием  и  территориальным  планированием.

Территории  населённых  пунктов:    -  селитебные  территории,  -    производственные,   - коммунально-складские,   - рекреационные,  -  акватории, -  земли  природно-заповедного  фонда  (ПЗФ),  - земли  транспорта  и  др.

Селитебные  территории  -   земельные  участки,  занятые  жилой  и  общественной  застройкой,  улицами,  площадями  и  зелёными  насаждениями.

Инженерно-транспортная  инфраструктура -  комплекс  инженерно-технических  и  транспортных  сооружений  и  коммуникаций.

Ансамбль  -  в  архитектуре  и  градостроительстве  -  гармоничное  единство  пространственной  композиции,  включающей  здания,  инженерные сооружения  (мосты,  набережные,  подпорные  стенки,  МАФ, системы  коммуникаций  и  др.)  и  зелёные насаждения.

2.2.  Обзор  видов  застройки.   Типология  и  классификация  сооружений.

Здания  –  элементы  застройки,  архитектурно-пространственные  формы,  имеющие  внутреннее  пространство,  предназначенное  для  удовлетворения  разнообразных  потребностей  общества.

Инженерные  сооружения   -  наземные  и  подземные  сооружения,  обычно  не  имеющие  внутреннего  пространства  (мосты,  радиомачты, плотины,  молы,  резервуары).

Основные  типы   зданий   по  назначению:

1-  гражданские  (жилые  и  общественные);

2-  промышленные  (производственные,  обслуживающие,  вспомогательные);  3-  сельскохозяйственные.

Основные  типы   гражданских  зданий   по  месту  расположения:

1-  городского  типа  (секционные,   многоквартирные,  многоэтажные  и  т.п.);

2-  сельского  типа  (малоэтажные,  усадебные,  ковровая  застройка  и  т.п.).

Жилые  здания  (жилые  дома,  общежития,  интернаты,  комплексы   для престарелых  и  ММГН)  –  объекты  строительства,  предназначенные  для  круглогодичного,  постоянного  проживания.

Общественные  здания  разделяют   по  функциональному  назначению:

-  административные   (департаменты,  офисы,  НИИ,  банки);

-  коммунальные  (гостиницы,  бани-прачечные);

-  культурные  (культовые,  зрелищные,  учебно-воспитательные,  спортивные);

-  торгово-бытовые   (магазины,   супермаркеты,   дома  быта,  салоны  красоты,  пункты  проката  и  др.);

-  учреждения  здравоохранения.

Выделяют  группы  общественных  зданий  культурного  и  торгово-бытового  назначения   по  удобству  обслуживания:

1-  Первичного  обслуживания  (детские  комнаты,  прачечные-бытовки);

2-  Повседневного   обслуживания   (детские   ясли,  сады,  школы,  ремонтные  мастерские,  парикмахерские,  магазины  и  т.п.).

3-  Периодического  пользования  (универмаги,  спорткомплексы,  клубы,  кафе,   столовые,   поликлиники,   почта   и  т.п.);

4-  Общественные  центры  (административные  учреждения,  театры,  музеи,  стадионы   и  др.).

МАФ  - аббревиатура  спец.  термина  «Малые  архитектурные  формы».           К  архитектуре  малых  форм  относят  небольшие  сооружения,  предназначенные  для  организации  открытых  пространств,  дополняющие  градостроительные,   или  садово-парковые  композиции.  МАФ имеют функционально-декоративное, мемориальное,  информационное  значение,   или  служат  элементами  благоустройства  территорий.

2.3.  Классификация  зданий   по  градообразующему  значению:

1-  Крупные  общественные  здания,   жилые  дома  повышенной  этажности,  уникальные  сооружения  -  объекты,  к  которым  предъявляются  повышенные  требования  надёжности,  долговечности,  огнестойкости,  комфортности  .

2- Многоэтажные  жилые  дома,  основные  корпуса  промпредприятий,  общественные  здания  массового  строительства.

3- Малоэтажные  жилые  дома  (до  5 эт.), общественные  здания  малой  вместимости,  вспомогательные  корпуса  промышленных  предприятий.

4-  Временные  здания.

2.4.  Разъяснение  принципов  построения  архитектурной  композиции.    Подготовка  задания  на  клаузуру  с  целью  стимуляции  развития  гибких  образно-ассоциативных  форм  мышления  студентов,   изучающих  специализации  «Художественное  оформление»  и  «Скульптура».

Архитектоника   (от  греч. architectonike – строительное  искусство) -  художественное  выражение  закономерностей  строения  и  соотношения  нагрузки  опоры,  присущих  определённой  конструктивной  системе.     Один  из  важнейших  принципов  устойчивости  и  выражения  гармонии   пропорций  архитектурного  сооружения,  МАФ  или  произведения  скульптуры.

Моделирование  (от  лат.  modulus  -  мера,  образец)  -  одна  из основных  категорий  теории  познания.   На  идее  моделирования  базируются  все   методы  (как  теоретический,  так  и  экспериментальный) научного  исследования  различных  явлений,  процессов,  или  объектов.   При  этом  модель  (образец)  используется  для  уточнения  характеристик,  или  с  целью  рационализации  способов  дальнейшего  проектирования.

Модулор  -  система  «...  гармоничных  пропорций,  соразмерных  масштабам  человека,   универсально  применимых  в  архитектуре  и  механике»  (автор  -  арх.  Ле  Корбюзье,  1940 г.).   За  исходные  величины условно  приняты:  средний  рост  человека  -183 см,  высота  до  солнечного  сплетения  -  113 см,  высота  поднятой  руки   -  226 см.

ЗАНЯТИЕ  № 3.

3.1.  Ознакомление   с   видами   строительства   и  основными   понятиями   технического   прогресса   в   отрасли.

Виды  строительства  -  новое  строительство,  капитальный  ремонт,   реконструкция,  реставрация.

Модернизация   -  вид  ремонтно-восстановительных  работ,   связанных  в  основном  с  улучшением  видов  отделки,  совершенствованием  систем  коммуникаций,   технологического  и  инженерно-технического  оборудования.

Капитальный  ремонт   -  вид  существенных  ремонтно-восстановительных  работ,  связанных  с  частичной  перепланировкой,  заменой  отдельных  конструкций  и  видов  отделки,     требующий  значительных  капитальных  вложений  от  инвестора.

Реконструкция -  вид  ремонтно-строительных  работ,  при  котором  существенно  меняются  основные   существующего  объекта (функциональное  назначение,  архитектурный  стиль),  или  его  технико-экономические  показатели  (площадь  застройки,  общая  площадь  помещений,  этажность,  строительный  объём,  стоимость   и  др.).    Наиболее  распространённые  направления  реконструкции  -  перепланировка  и  расширение.

Реставрация -  особый  комплекс  научно-исследовательских,  проектных  и  ремонтно-восстановительных  работ  на  охраняемых  объектах  культурного  наследия.

Виды  реставрационных  работ:

-  археологические  работы;

-  осмотр  объекта  культурного  наследия  и  установление  охранных  зон;

-  научно-изыскательские  работы  на  зарегистрированном  объекте  КН;

-  камеральные  научно-исследовательские  работы;

-  паспортизация  памяток;

-  ремонт  и  приспособление;

-  реставрация;

-  музеефикация.

Массовое  строительство -  застройка  класса  СС1-СС2  по  типовым  или  не  сложным  проектам  повторного  применения  (жилые  комплексы,  детские  сады,  школы  и  др.).

Уникальное  строительство  -  возведение  отдельных  сложных  зданий  класса  СС2-СС3,  или  аутентичных  архитектурных  сооружений,  по   индивидуальным  проектам,  иногда  в  виде  экспериментальных  работ  (культовые,  зрелищные  сооружения,  мемориалы,   музеи,  стадионы  и  др.).

Индустриализация  -  направление  технического  прогресса,  характеризующееся  превращением  строительного  производства  в механизированный  поточный  процесс  возведения  зданий  и  сооружений      из  крупноразмерных  деталей  заводского  изготовления  (заводы  МК,  ЖБИ,  ДСК  и  др.).

3.2.  Рассмотрение  тенденций  проектного  производства.   Знакомство  с  терминологией,    связанной  со  сложностью  и  ответственность  в  проектной  и    архитектурно-строительной  деятельности.

Унификация  -  приведение   различных  видов  инженерно-технической  и строительной  продукции,  а  также  средств  производства,  к  наименьшему  числу  типоразмеров,  марок,  форм,  свойств  и  т.п.    Унификация  -  один  из  методов  стандартизации.

ЕМС  -  единая  модульная  система  строительства,  в  которой  параметры  зданий (шаг,  пролёт,  высота)  приняты  кратными  модулю  - 100 мм,  или  укрупнённому  модулю  - 150,  300,  600 мм.

Стандартизация  -  процесс  установления  и  применения  строительных  стандартов,  отвечающих  действующему  законодательству,  правилам  и  нормативным  требованиям  (системы  ЕСКД,  СПДС,  ЕМС  и  др.).

Типизация  -  процесс  отбора  лучших  (с  технической  и  экономической  стороны)  объёмно-панировочных  решений,  конструкций  и  отдельных  узлов,  унификации  изделий  для  обеспечения  серийности  их  выпуска.

Категория  сложности  объекта  строительства (I-V)  определяется  на  основании  его  класса  последствий  (ответственности) - по  ДБН В.1.2-14-2009 «Общие  принципы  обеспечения  надёжности и конструктивной безопасности  зданий,  сооружений,  строительных  конструкций  и  оснований»  (СС1 – СС5).

3.3.  Обзор  основных  аспектов  авторского  права.    Разъяснение   терминов   и  методики  решения  задач,  связанных  с  осуществлением  авторского   надзора  за  строительством.

В  ЛНР  и  Украине  действует   Закон  «Об  авторском  праве  и  смежных  правах»,  согласно  которому  авторское  право  возникает  с  момента  публикации  произведения.

Авторское  право  -  свод  нормативных  актов,  регулирующий    отношения  в  сфере  творческой  деятельности  по  созданию,  использованию,  реализации  произведений  литературы,  изобразительного  искусства,  дизайна, архитектуры  и  др.

Авторский  надзор  за  строительством  – вид  архитектурной  деятельности,  направленный  на  точное  воспроизведение  идейно-  творческого замысла  и  проектных  решений   в  натуре.   Осуществляется  автором  проекта,  или  назначенным  им  лицом.   Взаимоотношения  сторон  производственно-строительного  процесса  определяются   по Договору.  При  осуществлении  авторского надзора  за  ведением  строительных  (ремонтных)  работ  на  объекте  архитектуры,  Автор  проекта,  Заказчик  и  Подрядчик  руководствуются  установленным «Порядком  проведения  авторского  и  технического  надзора»,  а  также  ДБН  А.2.2-4-2003   «Положение  об  авторском  надзоре  за строительством  зданий  и  сооружений».

3.4.   Рассмотрение  и  защита  авторской  идеи  МАФ,  выраженной  в клаузуре.

3.   ТЕЗИСЫ  УЧЕБНЫХ  ЗАНЯТИЙ   ПО  ТЕМЕ  2

Эпохи  и  архитектурные   стили.    Синтез   наук   и   искусств   в  архитектуре.

ЗАНЯТИЕ  № 4.

- 4.   Культуры  и  мегалитические  сооружения  эпохи   Дикости.

4.1.   Вступление  о  современных  теориях  происхождения  цивилизаций. Методика   изучения  закономерностей  в  развитии  строительной  культуры  основывается  на  изучении  процессов  общественного  развития,  находящего  отражение  в  экономике,  а  следом  -  в  строительных  техниках  и  технологиях.

Современные  теории  формирования  архитектурных  стилей  основываются  на  изучении  принципов  отображения  той  или  иной  эпохи,  в  соответствующих  художественных  образах.  Стилизация  находит  отражение  в  искусствах  и  ремёслах,  новых  технических  приёмах  и  технологиях  обработки  материалов,  а  следом  -  в  специфических  архитектурных  формах,  деталях,  конструкциях  и  др.

Эпоха -  промежуток  времен   в  развитии  природы,  общества,  наук  и  искусств,  имеющий   какие-либо   характерные  особенности.

Строительство  -  отрасль  материального  производства,  деятельность  которой  состоит  в  возведении,  ремонте,  реконструкции  и  реставрации   зданий  и  сооружений.   Строительное  искусство  неразрывно  связано   с   характером  производительных  сил,  определяющих  тип  производственных  отношений  в  ту,  или  иную  историческую  эпоху.   Архитектурные   формы  и  стили   неразрывно  связаны  с  самобытностью  культур  различных  народов,   рассмотрение  и  изучение  которых  входит  в  программу  курса  и  рассматривается  на  занятиях  по  теме  2.

4.2. Из  курса  дисциплины  «История  искусств»  студенты   знакомы   с  произведениями  пещерной  и  наскальной  росписи.  В  процессе   практической  и  самостоятельной   работы   по  курсу  дисциплины  «Основы  архитектуры»,  нам  предстоит  знакомство  с  первыми  архитектурными  сооружениями  мегалитической  культуры,  приуроченной  к   эпохе  Дикости,  а  также  первыми  жилыми  постройкам  эпохи  Варварства.

- Эпоха  Дикости  условно  делится  на  3  периода:

- -  период  палеолита   -  со  времени  появления  человека  (2 млн. - X  тыс.  лет  до  н.э.);

- -  период  неолита  (IX-VI тыс. лет  до  н.э.);

- -  период  энеолита  -  Медный  век  (V-III  тыс.  лет  до  н.э.).

- Дольмен  -  древнее  погребальное,  или культовое  сооружение,  в  виде  каменного  короба,  накрытого  плитой  периода  энеолита  (с  III-II тыс. до  н.э.).  Распространены  в  приморских  районах  Европы,  Азии,   Сев. Африки,  в  Крыму,  на  Кавказе.

- Менгир  -   культовое  сооружение  эпохи  энеолита  и  Бронзового  века.  4-5-метровые камни,  вертикально  врытые  в  землю.  Известны  в   Зап. Европе,  Сев.  Африке,  Индии,  Сибири  и  на  Кавказе.

- Кромлех  -  культовое  сооружение  эпохи  неолита  и  Бронзового  века,  в  виде  концентрических  ограждений  из  каменных  блоков  (стоечно-балочная  система).  Кромлехи  распространены  на  всех  континентах.  Большая  часть  -  на  севере  Франции  и  в  Великобритании.

- Характерные  особенности  мегалитических  сооружений:   1-й  тип  (менгиры)  -    одиночные  гигантские  каменные  столбы,  врытые  в  землю  (в  виде  обломков  или  тёсаных  изваяний).   2-й  тип  (дольмены  и  кромлехи)  -  сооружения  сборные,  из  крупных  и  более  мелких  каменных  глыб.    Техники  добычи  и  обработки  камня  не  достаточно  изучены.

- 4.3. Происхождение  и  функциональное   назначение   объектов   мегалитической   культуры  -  загадочно.    В  первоначальной    версии  -  это  первобытные  культовые  или  мемориальные  сооружения.   Однако,  следует  учесть,  что  вес  отдельных  каменных  глыб  (длиной  свыше  20,0 м)  достигает значения  до  300  тонн!   Для  отделения  подобного  блока  от  гранитного,  или  базальтового  массива,  его  транспортировки  и  монтажа   необходимо  одновременное  усилие  не  менее  6  тысяч  человек!

- С  одной  стороны,  на  чаше  весов  -  общепринятое  представление  о  существовании  в   эпоху  Дикости   малочисленных  родоплеменных  поселений.   При  этом  значительную роль  играет  отсутствие  специальных  инструментов,    техники  и  приспособлений.    С  другой  стороны  -  расчёт   трудоёмкости   «массовых»  строительных  технологий  и  отсутствие  данных  о  мотивации  разделения  труда  и  концентрации  производительных  сил.  Факторы  противоречат  друг  другу,  что  делает  гипотезу  - не  логичной  и  маловероятной.

- По  ряду  новых,  современных  версий  -  объекты  мегалитической  культуры  могли  служить  также  астрономическими,  или  навигационными  сооружениями,  возведёнными  с применением  камнеобрабатывающих  и  строительно-монтажных  технологий  неземного  происхождения.

- 4.4.  Освоение  первобытным  человеком  природной  среды  обитания.  Жилища  - в  пещерах  и  рукотворных  укрытиях.  Возникновение  древнейших  земледельческих  культур  и  системы  расселения  -  один  из  признаков  завершения  эпохи  Дикости.

- Древнейшие  земледельческие  культуры  Северной  Африки  и  Восточного  Средиземноморья   (с  XI тыс. до  н.э.).   Ранние  пещерные  стоянки,  а  также  открытые  поселения,  характерны  для   переходного  периода   Медного  и  Бронзового  веков.    В  системе  расселения  чётко  определились  очаги  развития  цивилизации,  с  учётом  основных  градообразующих  факторов:  наличие  источников  пресной  воды,  энергоносителей  и  рудных  месторождений.    С  ними  связано  и  зарождение  строительной  культуры.

- ЗАНЯТИЕ  № 5.

- 5.   Эпохи   варварства   и   цивилизации   Африки.    Древний  Египет.

- 5.1.  Культура  доисторического  (Додинастического)  периода   Древнего  Египта  (до 3200 г.  до н. э.).

- Энеолит  (Медный  век)  - завершающий  этап  каменного  века.  Появление  медных  орудий  труда.  Развитие  внутриплеменных  хозяйственных  отношений  и  возникновение  разделения  труда,  межплеменной  обмен,  изменение  характера  общественного управления  родовыми  общинами  -  исторические  предпосылки  смены  общественно-экономических  формаций.

- Варварство  -  в  исторической  периодизации  переходная  эпоха,  от  Дикости  - к  Цивилизации.   Варварство  начинается  с  изобретения  гончарного  производства  и  завершается  с  появлением  письменности.

- Период  энеолита  и  появление  медных  орудий  труда.  Процесс  разложения  родоплеменного  строя.  Разделение  труда  и  возникновение  ремёсел  ведут  к  формированию  общественных  отношений  и  связанных  с  ними  религиозных  мировоззрений.   Культ  загробной  жизни.

- Строительные  технологии   в  додинастический  период  -  использование  примитивных  подручных  инструментов  из  кости,  камня, медных  сплавов.   Лаконичность  конструкций  и  простота  сооружений.  Использование  легкодоступных  строительных  материалов  при  сооружении  простейших  укрытий  -  землянок,  накрытых  настилом  из  тростника,  и  жилых  хижин.

- - Ранние  погребения  -  землянки  и  полуземлянки.      Овальные,  затем  прямоугольные  формы  могил.   Появление  ложных  (ступенчатых)  сводов  в  более  поздних  захоронениях.   Песчаные  надмогильные  насыпи.

- 5.2.  Период  Раннего  царства  (30 - 28 вв.  до н.э.)

- Появление  бронзы.  Начало  цивилизации  (Бронзовый  век).  Расширение  родоплеменных  отношений,  коллективизация  труда  и  усиление  роли  общественных  интересов.   Рост  производительных  сил,  централизация власти  -  путь  к  формированию  социальных  структур  -  рабовладельческих  деспотий  и  связанных  с  ними  религиозных  мировоззрений.   Теологическая  теория   неравенства.

- Развитие  ремёсел  и  зарождение   рабовладения.  В  искусстве  и  архитектуре  устанавливаются  культовые  изобразительные  каноны.

Начинается  строительство  протопирамид  - монументальных  культовых  сооружений  гробниц  обожествляемых  фараонов  и  знати,  получивших  название  Мастаба.  Образования  некрополей:   -  Комплекс  Мастаба  в  Гизе.   Надземная  часть  гробниц  царей  и  вельмож  представляла  собой  прямоугольное  в  плане  помещение  для  статуй  богов  и  жертвенника  перед  ложной  дверью  в  «вечное жилище»  умершего.

- Жилища  бедняков - быстро  возводимые  глинобитные  и  тростниковые  хижины.   Дома  знати  -  из    кирпича-сырца,  с  угловыми  прямоугольными  в  плане  плоскими  выступами – лопатками.  Утилитарные  функции,  лаконичность  конструкций  и  простота  сооружения.  Использование  дерева -  роскошь.

- Чёткие  геометрические  формы  ранних  городских  поселений  находят  отражение  в  архитектуре  погребальных  и  культовых  сооружений.

- 5.3.  Период  Древнего  царства  (2800 – 2200 г.г.  до  н.э.).

Формирование  и  быстрый    экономический  рост  централизованного  государства  в  нижнем  течении  р. Нил,  со  столицей  в  г. Мемфис.

- Добыча  полезных  ископаемых  и  рост  литейного  производства  в  цветной  металлургии. Технологии  обработки  природного  камня  (гранит,  оникс,  кальцит,  песчаник)  и  изготовления  строительных  растворов.

Строительство  погребальных  комплексов  фараонов.  Развивается  строительство  заупокойных  храмов  при  Мастаба.

- Ступенчатые  пирамиды:  - Пирамида  фараона  Джосера  в  Саккара.

- Правильные  пирамиды:   - Пирамида  Хеопса.  Ансамбль  пирамид   в  Гизе.

- Ломаные  пирамиды:   - Пирамида  фараона  Снофру  в  Дашуре.

Массовое  строительство  гидротехнических  сооружений  (оросительных  каналов,  дамб,  водопроводов).   Инженерные  сооружения  возводят  из  камня:  -  Плотина  водохранилища  у   г. Хомс (Сирия).

- Расширение  торговых  связей.  Влияние  культуры  Древней  Арианы.   Развитие  точных  наук  (математики,  геометрии,  механики,  астрономии,  геодезии).

- 5.4.  Период  Среднего  царства  (2200 – 1584 г.г.  до  н.э.).

- Эллинские  войны  и  ослабление  централизованного  государства.   Перенос  столицы  в  г. Фивы  и  усиление  власти  удельных  правителей  -   номов.  Сокращение  масштабов  строительства  и  размеров  сооружений.

- Возникновение  Древнеегипетского  протодорического  ордера.  Раскрытие  обзора  внешнего  периметра  и  внутреннего  пространства  в  дворцовой  архитектуре.   При  строительстве  каменных  колоннад  храмов,  возводились  сплошные  временные  стены  из  кирпича,  заменявшие  дорогостоящие  деревянные  подмости,  и  снимавшие  нагрузки  с  колонн  при  укладке  блоков  и  плит  перекрытия  на  них.

- Строительство  первых  каменных  наземных  храмов:  - Большой  храм  Амона  в  г. Фивы.  Ведущая  роль  заупокойного  храма  в  композиции  погребальных  ансамблей.

Формирование  типов  скальных  храмов:  - Ансамбль  храмов Дейр-эль-Бахри,  органически  вписанный  в  горный  ландшафт.

Богатая  отделка  пещерных  гробниц.  Имитация  сводчатых  покрытий,  опирающихся  на  балки,  поддерживаемые  колоннами  протодорического  ордера.   Пример  царских  гробниц:  -  гробница  в  Бе-ни-Хасан.

5.5.  Период  Нового  царства  (1584 – 1071 г.г.  до  н.э.).

- Конец  Бронзового  века.  Ослабление  царского  самодержавия.  Власть  фиванского  жречества  и  ливийской  знати.   Расцвет  храмового  строительства.

- Развитие  стоечно-балочной  системы,  так  называемого  Египетского ордера  (папирусовидный,  лотосовидный,  пальмовидный,   а  позднее  -  гетерический  ордеры).

- Крупнейшие  наземные  храмовые  комплексы  этого  периода  Древнего  Египта,  посвящаются  богу  Солнца.   Над  их  созданием  работали  Лучшие   зодчие  страны  (в т.ч.- Инени).  Анфиладный  принцип  композиции  помещений  египетских  храмов:  портик  с  пилонами - широкий  перистильные  двор -  многоколонный  гипостильный  зал – святилище  и  др.:   -  Храм  Амона  в  Карнаке  (начало II тыс. - I тыс. до н.э.)  и  Храм  Амона  в  г. Луксор  (15 - середина 13 в. до н.э.).

Существенное  нововведение  в  архитектуре  Нового  царства  - отделение  гробницы  от  заупокойного  храма.  Новые  гробницы  высекаются  в  отдаленном  ущелье,  в  так  называемой  «Долине  Царей».   Пример  таких  скальных  храмов  -  Храм  Рамзеса II  в  Абу-Симбеле.

Сооружение  менее  масштабных,   вырубленных  в  скалы  гробниц,   с  фасадом  в  виде  рельефа  на  поверхности  скалы.

- Венцом  архитектуры  Египта  являются  наземные  многоярусные  и  многофункциональные  ансамбли  культовых  сооружений. К  ним  относятся полускальные  храмовые  комплексы:  - Погребальный  комплекс  царицы  Хатшепсут  в  Дейр-эль-Бахри.

- 5.6.  Период   Позднего  царства  (9 –1  в.в.  до  н.э.).

- Эфиопское  ассирийское  владычество.  Перенос  столицы  в  дельту  р. Нил,  г. Саис.  Правление  персов.

- Удешевление  строительства.  Возврат  к  сооружению  кирпичных  Мастаба.    Массовое  строительство  малых  храмов  и  гражданских  объектов.   Реконструкция  и  перепланировка  комплексов:  -  Новый  вход  в  храм  Амона  в  Карнаке.

- Греческая  колонизация  Египта  и  расширение  его  культурных  связей  со  странами  Средиземноморья.

- Влияние  эллинской  культуры.  Развитие  пластики  деталей  и  усложнение  декора  стен.  Синтез  традиционного  и  нового  стилей:  - Храм  Птолемея  III  в  Карнаке,   - Храм  Гора  в  Эдфу,   и  - Комплекс  Исиды  на  о. Филэ,  названный  Геродотом  «жемчужиной  Египта».

- 5.7.   Культуры  народов  Африки  -  тема  самостоятельного  изучения.

ЗАНЯТИЕ  № 6.

- 6.   Начало  цивилизации  Азии  и  Америки.    Передняя  Азия.

- 6.1.  Культура   Древней  Месопотамии  (VII-III тыс. до н. э.)

Создание  древнего  поселения  в  дельте  р. Тигр  и  р. Евфрат (у  Персидского  залива)   азиатским  народом  - шумерами.     Более  позднее поселение  (выше  по  течению,  у  слияния  рек)  семитских  племён  - аккадов.

Уже  в  постройках  эпохи  варварства  заметно  проникновение  культуры  Древней  Арианы.  В северных областях (Апрпачия, Джармо, Хассун) из кирпича-сырца  строились,  как  однокомнатные,  отдельно  стоящие  небольшие  строения,  так  и  большие  многокомнатные  дома  (чаще всего прямоугольные в плане).  Земляной  пол  покрывали  тростниковыми  циновками.  К  жилому  дому  нередко  пристраивали  крытый  скотный  двор. Пример  -  Жилой  дом  в  пос. Хассун  (V тыс. до н.э.).

- 6.2.  Период   Древнего  царства  Месопотамии   (V-III тыс. до н. э.)

Цивилизация  (от  лат.  сivilis - гражданский,  государственный) -  синоним  материальной  и  духовной  культуры.  Связанная  с  понятиями  о  гражданстве  и  государственной  власти,   ступень  общественного развития,  следующая  за  периодом  варварства.

Возникновение  городов-государств:  Ур,  Урук,  Лагаш,  Браду Киш,  Ниппур,  Сиппар,  Шуруппак,  Адаб,  Эшнунна  и  др.    К  началу  III  тыс. до н.э.  (Бронзовый  век)  формируется  раннеклассовое  общество  Шумера.

Объединение Двуречья  под  властью  царей  города  Аккада  (ок. 2400 г. до н.э.)  сменяется  государством  Шумера  и  Аккада  (ок. 2100 г.  до н.э.),  называемым  царством  III  династии,  со  столицей  в  г. Ур.

Экстенсивное  земледелие – экономическая  основа  культурных  поселений  в  дельте  рек.   Первые  ирригационные  сооружения  (дамбы, плотины,  каналы  для  регулярного  орошения).

Появление  храма  на   платформе,  к  которой  с  двух  сторон  ведут  лестницы,  или  пандусы,  связано  с  частыми  наводнениями  и  изменениями  русла  рек  и  Древнешумерской  легендой  о  «всемирном  потопе».    Святилище  сдвинуто  к  краю  платформы,  в  нем  есть  небольшой  открытый  дворик.  Снаружи  и  внутри  храма  стены  декорированы  многочисленными  узкими  прямоугольными  нишами.   Пример  - Храм  в  г. Эриду  (2-я  пол. IV тыс. до н.э.).   Такого  же  типа  Храм  в  г. Телль-Укайре  (конец  IV тыс. до н.э.)  и  «Белый  храм»  в  г. Урук  (V тыс. до н.э.).

Уступы  храмов  расчленены  нишами,  украшенными  разноцветной  мозаикой,  напоминающей  узоры  циновок.  Внутренние  стены,  колонны  на  входе,  алтарь  были  покрыты  полихромной  геометрической  росписью  и  изображениями  животных.  В  глубине  храма  располагалось  святилище – целла,   с  местом  для  статуи  божества.

Ещё  практически  нет  границ  между  культом  и  государственной  властью,  что  отразилось  на  типе  важнейших  монументальных  комплексов,  в  которых  объединялись  храмы  и  дворцы.

Храмовые  комплексы   города  Ур.   Основной  тип  сооружений  -  храм  на  платформе  -  зиккурата,  означающего «дом-гора».   Пример - Зиккурат  бога луны - Нанны.  Главный  памятник  эпохи,  и  один  из  наиболее  грандиозных  объектов  архитектуры  - Зиккурат  правителя  Ур-Намму  в  г. Ур  (21 в. до н.э.).  Его строительство  было  закончено  только  в  6 в.  до н.э.

- Использование  тёсаного  камня,  глины,  битума   и  кирпича-сырца.  Глиняные  платформы-основания  зданий.  Инженерные  решения  по  термозащите  помещений:  многослойные,  гофрированные  и  перфорированные  ограждающие  конструкции,  дворы-колодцы,  земляные  накаты  с  травяным  кровельным  покрытием,  просмоленные  гидроизоляционные  ковры  и  т.п.

- 6.3.  Вавилонское  царство  (2150 –1000* г.г.  до  н.э.)  на  территории Месопотамии.

Вторжение  семитических  племён  вавилонян,  арийского  происхождения,  но  унаследовавших  религиозные  и  культурные  традиции  шумеров.   Продолжается  строительство  зиккуратов:  - Зиккурат  в  Чога-Замбиле  (середина  II тыс. до н.э.),  - Зиккурат  в  Борсиппе  (середина I тыс. до н.э.).

- Наивысший  расцвет  архитектуры  приходится  на  период  до 1800 г. до н.э.   В  основе  всех  типов  застройки  - мощные  многометровые  стены,  с  зубчатым  завершением   и  выступами,  балочные  настилы  или  кирпичные  своды.

В  искусстве  и  архитектуре  Бронзового  века  формируется  Звериный  стиль  -  направление,  связанное  с  культурой  изображения  экзотических,  или  мифологических  животных  (например:  5-ногий,  крылатый  бык  Шеду).

Применение  дерева  и  природного  камня,  кирпича,  керамики.   Кирпич,  обожженный  и  глазурованный,  главным образом  служил  облицовочным  материалом,  и  использовался  довольно  редко.

В  1742 г.  до  н.э.  горные  племена  касситов  завоевали  территории  Южного  Двуречья,  Сирию,  Финикию,  Палестину,  Юго-Западный  Иран,    создав  кассито-аморейское  государство,  достигшее  своего  расцвета  в  период  15—14 вв. до н.э.

- 6.4.   Период  Ассирийской   империи  (1000 – 650 г.г.  до  н.э.).

- Время  правления  варваров  -  касситов  вызвало  общий  упадок  культуры  на  много  столетий.  Тем  не  менее,  к  9 в. до н.э.  первая  в  мире  империя  становится  крупнейшей  военно-рабовладельческой  державой  Передней  Азии,  со  столицей  в  г. Ниневия.

- В  отличие  от  традиционно  типа  месопотамского  храма,  в  ассирийском  отсутствует  внутренний  двор,  скульптура  используется  как  декоративный  элемент.   Пример  -  Храм  царя  Караиндаша  в  г. Урук  (15 в. до н.э.).

- Хеттский  тип  зданий  «бит-хилани» - жилой  дом,  включающий  анфиладу  комнат,  расположенных   перед   широким   главным   залом.  Фасад  оформлен  двумя  башнями,  между  которыми  размещалась  открытая  терраса,  кровля  которой  опиралась  на  2-4  круглых  деревянных  столба.

- Развивается  комплексная  многофункциональная  застройка  в  виде градостроительного  ансамбля,  гармонично  соединяющая  архитектурные  объекты   различного  назначения,   в  том  числе:   - фортификационные  сооружения,  дворцы,  культовые  здания,  называемые  Зиккураты  (ступенчатые  многоярусные  сооружения  каркасного  типа).

- К  северу  от  Ниневии,  сохранились  остатки  древней   столицы   города  Дур-Шаррукин,  с  царским  дворцовым  комплексом  -  жемчужиной  градостроительного  и  инженерного  искусства.   Город  имел  почти  квадратную  форму,  образованную  крепостной  стеной  с 7-ю  воротами,  башнями  и  контрфорсами.   Ансамбль  бывшей  летней  резиденции  царя  Саргона II (VII вв. до н. э.),  в  г. Дур-Шаррукин  (ныне  г. Харсабад)  включал  двор,  цитадель  с  храмами,  царский  дворец,  дома  знати  и  зиккурат,   и  был  оборудован  системами  дренажа,  вентиляции,  водопровода.

- 6.5.  Период   Нововавилонской   империи  (625 – 539 г.г.  до  н.э.).

- Короткий  имперский  период  Нового  Вавилона,  или  т.н.  «Халдейского  царства»,  распространившегося  от  гор  Ирана  до  границ  Египта,  связан  с   величайшим  размахом  градостроительства    и   «Золотым  веком»   культурного развития  Месопотамии.

Вавилон,   заново  отстроенный  при  царе  Навуходоносоре  II,  становится  крупнейшим  городом  древнего  мира.  Дворец  Навуходоносора  II,   грандиозный   Зиккурат  Этеменанки  - «Вавилонская  башня»,  и  висячие  сады  Семирамиды  - одно  из семи  чудес  света.

- Расцвет  экономики,  культуры,  архитектуры.  Мощные  оборонительные  стены,  Дорога  процессий  и  Ворота  богини  Иштар.

- Роль  некрополя  в  Нововавилонской  империи  играет  «священная  долина»  с  Зиккуратом  и  храмом  Мардука.

- 6.6. Древние  культуры  народов  Азии  и  Америки  - тема  самостоятельного  изучения.

- 6.7.  Цивилизации  Восточной  Азии  (архитектура  Древней  Персии,  Индии,  Китая).   островов  тропического  пояса)  -  тема  самостоятельного  изучения.

- 6.8. Доколумбовы  цивилизации  Америки  (архитектура  Ацтеков,  Инков,  Майя,  Тольтеков)   -  тема  самостоятельного  изучения.

- ЗАНЯТИЕ  № 7.

- 7.    Период   античности.     Древняя  Греция.    Древний  Рим.

- 7.1.  Культура  островных  государств  Эгейского  моря  и  греко-этрусских  поселений  (III  тыс. до н.э. - XII в. до н.э.).

- Архаический  период  -  как   связующее  звено  между  культурами  ранних  цивилизаций  и  античностью.  Хозяйственно-политическая  основа  могущества  морских  держав  Восточного  Средиземноморья.

- Полускальные  постройки  и  каркасные  решения сейсмостойких  конструкций.  Протодорические  колоны  и  фресковая   живопись   в  интерьерах.  Остров  Крит  и  дворец  царя  Миноса  в  Канносе.

- Микенская  культура.  Акрополи  Микен  и  Тиринфа.  Особенности  крепостных  стен  и  купольные  конструкции  перекрытий.  Гробница  царя  Атрея.

- 7.2.  Гомеровский  период  Древней  Греции  (XIII - XII в.в.  до н.э.).

- Формирование  Дорической  и  Ионической  ордерных  систем  в  строительстве.  Народовластие  и  республиканская  направленность  архитектуры.

- Полисы  -  центры  экономической  и  политической  культурной  жизни.  Город-государство  Троя.

- Мегарон -  традиционный  тип  жилища.

- 7.3.  Период   Древнегреческой  Республики   (VII - VI в.в.  до н.э.)

- Возникновение  рабовладельческой  демократии  и  завершение  периода  древнегреческой  архаики.     Одновременно  с  генезисом  пространственной  структуры  мегарона,  развивается  и  типология  храмов.   Канонизируются  понятия  об  ордере  и  элементах,  его  составляющих.  Развивается  научный  подход  к  тектонике  стоечно-балочных  ордерных  систем  в  условиях  высокой  сейсмичности.

- Агора  и  акрополь  -  общественный  и  культовый  центры  полиса.

- Особенности  каменных  дорических  сооружений  (храм  Посейдона  в  Пестуме).

- Особенности  и  модификации  деревянных  ионических  сооружений  (храм  Артемиды  в  Эфесе,  храм  Аполлона  в  Дельфах).

- 7.4.  Период   Классики   (VI - V в.в. до н.э.).

- В  архитектуре   внимание  к  культовому  и  общественному  строительству.

- Усовершенствование  и  идеализация  зрительных  образов.  Поиск  Золотого  сечения  в  соотношениях  частей  и  целого.  Планировка  и  пропорции  сооружений  Афинского  акрополя.  Изучается  и  внедряется  процесс  создания  зрительных  иллюзий  (пример  -  храм  Парфенон).

- Театры  и  амфитеатры.  Композиционные  приёмы  в  создании  ансамблей  с  природным  ландшафтом.

- Канонизация  храма  классического  типа  «периптер»,  модулирование  его  размеров  и  пропорций.   Гигантские  и  миниатюрные  храмы  уступают  место  стандартным  моделям.   В  массовом  строительстве  практикуется  технология  заготовки  и  монтажа  стандартных  деталей  «по  чертежам».   Развитие  прикладных  искусств  и  ремёсел,  в  т.ч.  ювелирного  производства,  посуды  и  мебели.  Особый  интерес  к  скульптурной  миниатюре  и  станковой  живописи.  Публичные  пинотеки.

- 7.5.   Период  Эллинизма   (V - I в.в. до н.э.)

- Культурная  жизнь  Древней  Греции  отражает  явления  застоя.  Политика  экспансивных  войн  и  колониального  развития.  Постепенная  утрата  экономического  и  политического  могущества  Афин,  усиление  эллинистических  государств  в  Малой  Азии.

- «Гипподамова»  система  планирования  городов-колоний  (Приена,  Милет,  Пергам).

- Перистиль  - тип  городского  дома,  с  частью  хозяйственного,  или  торгового  назначения.

- Появление  «провинциальной»  архитектурной  школы  в  эллинистических  колониях  Восточного  Средиземноморья  и  южного  побережья  Чёрного  моря.  Широкое  применение  скульптурного  декора,  росписи  и  элементов  резной  пластики.  Развитие  ткачества,  рукоделия  и   ковроделия.

- 7.6.  Период  Древней  Этрурии  (VIII - VI в.в.  до  н.э.).

- Влияние  греческой  культуры  и  традиций  Малой  Азии  на  архитектуру  этрусков.

- Регулярная  планировка  городов-колоний.  Полускальные  храмы  и захоронения  этрусков.  Традиционный  тип  жилища -  дом-атриум.   Природно-климатические  факторы  и  особенности  географического  положения  Апенинского  полуострова.

- Основной  строительный  материал  -  глина,  с  применением  цементирующих  добавок  их  вязкого  вулканического  пепла.  Выполнение  арочных  и  сводчатых  конструкций  каменной  кладкой  (из  туфа,  песчаника)  на  растворе.

- 7.7.  Период   Древнеримской   республики    (V – I в.в.  до  н.э.)

- Строительное  искусство  связано  с  военными  и  инженерными  сооружениями.   Оборонные  стены  Рима,  дороги,  акведуки,  мосты.

- Каструм  - военный  лагерь,  по  типу  регулярной  городской  планировки.

- Атриум  -  многосветное  пространство  в  жилых  домах  перистильного  типа,  в  виде  крытого  внутреннего  дворика.

- Изучается  тектоника  арочных  конструкций,   греческие  ордерные  системы  дополняются   римскими  (тосканский,    композитный  ордеры).   Новые  отличительные формы,  детали  пропорции  храмов. Внедряется  процесс  монолитного  строительства.

- Римский  форум,  пропилеи  и  развитие  осевых  композиций  градостроительных  ансамблей.

- 7.8.  Период  Римской  империи   (I в. до  н.э. – V в.)

- В  культуре  и  архитектурных  сооружениях  отражается   централизация  власти  в  руках  императора.  Политика  экспансии  и  борьбы  за  трон.  Рост  городов-колоний  Рима  в  Европе  и  на  Востоке.  Эпоха  Августа  и  сооружения  из  монолитного  бетона  в  архитектуре  Рима.  Развитие  архитектурной  теории  (Витрувий).  Особенности  пространственных  решений  римских  храмов, театров  и  цирков.

- Термы  -  замкнутые  ансамбли  общественных  центров,  с банями.

- Инсулы  -  многоэтажные  жилые  доходные  дома.

- Триумфальные  арки  и  колонны.

- Градостроительное  планирование  и  императорские  форумы.  Величественный  масштаб  сооружений,  демонстрирующих  могущество  Рима.  Гигантские аркады,  конструкции  сводов  и  купола.   Вилла  Адриана,   Колизей,  Пантеон.   Синтез  монументальной  живописи,  мозаики,  скульптуры  в  архитектуре.   Расцвет прикладных  искусств  и  ремёсел,  в  т.ч.  предметов  роскоши.

- 7.10.  Период  Позднего  Рима    (II - IV в.в.)

- Культура  носит  признаки  застоя  и  упадка.  Архитектура  имеет  светскую  направленность.

- Преобладающие  типы  зданий  и  сооружений:  термы,  виллы  и  небольшие  дворцы  знати.  Строительство  комплексов  в  Риме  замирает,  что  связано  с  перемещением  центра  экономической  и  культурной  жизни  из  центра  -  в  Восточные  провинции.  Город  Пальмира,  комплекс  в  Баальбеке.   Распад  Римской  империи  и  возобновление  строительства  оборонных  сооружений.

- Появление  базилик  -  основного  типа  культовых  сооружений  раннехристианского  периода,   в  архитектуре   которых   отмечается  влияние  строительной   культуры   азиатских  народов.   Дворец  Диоклетиана  -  шаг  от  каструма  до  феодального  замка.

- 7.11. Культуры  и  архитектура  народов  Западной  Европы   (архитектура    Булгар,  Басков,  Готов,  Кельтов,  Норманнов,  Скифов,  Саксов  и  др.)   -  тема  самостоятельного  изучения.

3.   ТЕЗИСЫ  УЧЕБНЫХ  ЗАНЯТИЙ   ПО  ТЕМЕ  3

Художественное  моделирование  объектов   строительства  и  дизайна.   Архитектурное   проектирование.

ЗАНЯТИЕ  № 12.

12.1.  Изучение  понятий,  объединённых  терминами  «моделирование»  и    «проектирование».   Знакомство  с перечнем   объектов  проектирования  и  строительства:  здания  и  сооружения,  элементы  благоустройства,  озеленения,  МАФ  и  др.    Выдача  задания  по  теме  3.

Художественное  моделирование   -  творческий  процесс  создания   образца   художественного   произведения,   промышленного  дизайна  или  объекта  архитектуры.   В  современной  архитектуре  и  дизайне  художественное  моделирование  объектов,  их  декоративных  элементов,  деталей  производится  в  процессе  предпроектных  (подготовительных  работ). При  этом  цель  клаузуры,  макетирования  и  форэскизного  моделирования  -  поиск  формы,  выявление  технологических  и  конструктивных  особенностей,   композиционно-художественных  достоинств,  или  недостатков  образца.

Проектирование  -  поэтапный  творческий  процесс  создания  прообраза  предполагаемого  объекта,  или  его  элемента.   К  сфере  архитектурно-строительного  проектирования  относят  процесс  создания   документации  на  дизайн,  строительство  зданий  и  сооружений,  размещение   малых  архитектурных  форм  и  др.

Эскиз  (эскизный  чертёж)  -  документ,  который  определяет  исходную   конструкцию нетипового изделия, содержит  упрощённое  изображение, основные  параметры  и  технические   требования  к  изделию  в  объёме исходных  данных  (задания),   которые необходимы для разработки  конструкторской  документации,  согласно  ДСТУ Б А.2.4-11.

Интерьер  (от  франц.   interieur  -  внутренний)  -  относительно  замкнутое  и  организованное  в  функциональном  и  эстетическом  отношении  пространство  внутри  здания.

Экстерьер  (от  франц.   exterieur - внешний)  -   внешний  вид  зданий сооружений.   Совокупность  архитектонических  свойств  ограждающих  конструкций  и  декоративной  пластики  фасадов,  формирующая  пространство  градостроительного  образования  и  визуальные  функционально-эстетические  связи   между  отдельными  элементами  застройки.

12.2.   Рассмотрение  основных  архитектурно-строительных   принципов  и  систем.    Несущие  и  самонесущие  (ограждающие)  конструкций   зданий  и  сооружений.

Конструктивная  схема  -  система  вертикальных  (стены,  столбы)  и  горизонтальных  (перекрытия,  покрытия)  элементов,   которые  обеспечивают  зданию  пространственную  жёсткость.

Исторически  сложились  3  основных   типа    конструктивных   систем:

1-  Стоечно-балочная  (или  каркасная)  система,  в  которой  горизонтальный  элемент  (балка)  работает  на  изгиб;

2- Сводчато-арочная  система,   в  которой  все  элементы   работают  на  сжатие,  передавая  сверху  вниз  полезную  нагрузку  и  собственный  вес.

3-  Подвесная  (или  вантовая)  система,  в  которой  горизонтальные  элементы   работают  на  растяжение.

В  современном  массовом  строительстве  в  основном  используют  три  схемы  стоечно-балочной  системы:

Бескаркасная  схема  -  с  несущими  внутренними  и  наружными   стенами  (продольными  и  поперечными).

С  неполным  каркасом  -  с  несущим  внутренним  каркасом  и  несущими  ограждающими   стенами.

Каркасная  схема  -  с  несущими,  равномерно  распределёнными  опорами  (стойками,  колоннами),   и  опирающимися  на  них  балками  (прогонами).

12.3. Современные строительные технологии  и  инженерное  обеспечение.

В  зависимости  от  материала   сооружения  подразделяют  на  каменные (в  т.ч.  бетонные  и  железобетонные),  металлические  и  деревянные.

По  технологии  строительства  различают  сооружения:

1-  сборные,  из  штучных  элементов  (кирпичные,  шлакоблочные);

2-  сборные,  из  крупноразмерных  элементов  (блочные,  панельные);

3-  монолитные   (из  армированного  бетона  и  железобетона).

Инженерное  обеспечение   -  комплекс  инженерно-технических  систем  зданий.    В  его  составе  сети  и  приборы  газоснабжения,  электроснабжения,  теплоснабжения, водоснабжения  и  канализации,  противопожарное,   электротехническое,  вентиляционно-отопительное  и  санитарно-техническое  оборудование  и  др.

Технологическое  оборудование   (от  греч.  techno – мастерство,  умение) -  совокупность  технических  средств,  обеспечивающих  выполнение  различных  функций  и  технологических  процессов.   ТХ- оборудование  (в  т.ч. подъёмно-транспортное) может  размещаться  снаружи  зданий  и  сооружений.

12.4.  Изучение  принципов  систематизации  и  стандартизации  в  проектировании.  Разъяснение  методики  решения  задач,  связанных  с  требованиями  к  архитектурной  проектной  графике.

Вычерчивание  студентами  рамки  проектного  листа  и  углового  штампа,  разметка  планируемых  изображений.

ДСТУ  Б А.2.4-4:2009    «Основные  требования  к  рабочей  и  проектной  документации».

ГОСТ 2.301-68  «Форматы».   ГОСТ 2.302-68  «Масштабы».

ГОСТ 2.304-81  «Шрифты  чертёжные».    ГОСТ 2.303-68  «Линии».

ЗАНЯТИЕ  № 13.

13.1.  Изучение  основных  принципов  формообразования,  композиции  и стилизации  объектов  архитектурной  среды  (в  том  числе  ландшафтного  дизайна,  декоративной  пластики  фасадов  и  художественного  оформления  интерьера  и  др.).

Стиль (от  греч. stylos) -  общность  образной  системы,  средств  художественной  выразительности  и  творческих  приёмов,  обусловленная  единством  идейного  содержания.   Выделяют:

-  стиль  произведения,  или  жанра;

-  стиль  индивидуальный,  или  авторский (творческая  манера);

-  стиль  исторической  эпохи;

-  стиль  этнический,  или  народный;

-  стиль  определённой  социальной  среды.

Стилизация  -  намеренная  имитация  художественного  стиля, свойственного  какого-либо  автору,  жанру,  течению в  искусстве.   Обычно  предполагает  свободное  истолкование  содержания  или  стиля,  послужившего  прототипом.

Стилизация  образа  в  изобразительном,  декоративно-прикладном  искусстве,  дизайне,  архитектуре   -   обобщение   изображаемых  фигур  и предметов,   с  помощью  условных  приёмов.  Стилизация  особенно  характерна  для  орнамента,  где  превращает  объект  изображения  в  мотив  узора.

Архитектурный  стиль   определяется  устойчивым  единством  идейно-исторического  содержания  культурных  эпох  или  ярких  (своеобразных)  художественно-образных  принципов  и  направлений.

В  архитектуре  общепризнанными  стилями  являются:   романский  стиль,  готика,  Возрождение,  барокко,  рококо,  классицизм.   Другие  виды  стилизации  объектов строительства  относятся  к  художественным  направлениям,  основывающимся  на  различных  видах  изобразительных  искусств  и  философских  течений.

13.2.  Разъяснение  понятий,  связанных  с  многообразием  форм,  одностадийностью  и  многостадийностью  процессов  проектирования  и  др.

Стадии  проектирования:   «ТЭО»  -  технико-экономическое  обоснование «ТЭР»  -  технико-экономический  расчёт,   «ЭП»  -  эскизный  проект,   «П»  -  проект,  «РП»  -  рабочий  проект,  «РД»  -  рабочая  документация.

В  зависимости  от  сложности  объектов,  выделяются  различные  стадии  проектирования.   Начальной,  и  самой  простой  из  них  является  стадия    «ТЭО»  -  для  объектов  гражданского  назначения градостроительства  и  ,  или  «ТЭР»  -  для  объектов  производства  и  коммунально-складского  назначения.

В  градостроительстве    обоснование  территориально-планировочных  и  землеустроительных   решений  также  выполняется  на  стадии  «ТЭО».

«Рабочий  проект»  -  стадия  архитектурного  проектирования  для  простых  объектов,   строящихся,  в  основном,  по  типовым  объёмно-планировочным  решениям.

«Эскизный  проект»  -   1-я  стадия  многостадийного  проектирования  для  архитектурно  и  технически  сложных  объектов  строительства.

«Рабочая  документация»  -  завершающая  стадия  архитектурного  проектирования  сложных  объектов.

ДБН  А.2.2-3-2011  «Состав  и  содержание  проектной  документации  на строительство  объектов».

13.3.   Разъяснение  понятий  и  методики  решения  задач,  связанных  с  нормативно-техническими  требованиями  к  объектам  архитектуры  и  градостроительства.

Нормативно-техническая  документация  в  архитектуре  и  строительстве -  система  государственных  законодательных  и  нормативно-правовых  актов  (законов,  указов,  постановлений),  правоустанавливающих  и  регламентирующих  документов,    на  основании  которых  определяются   правила  (ДБН,  СНиП,  СанПиН,  НАПБ),  стандарты  (ГОСТ,  ДСТУ),   технические   условия   и    планировочные  ограничения.

Рассмотрение  и  сравнение  образцов   ДБН,  СНиП,  ГОСТ  и  др.

ДБН  360-92*  «Градостроительство.   Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений».

ДСТУ Б А.2.4-7-95  (ГОСТ 21.501-93)  «Правила  выполнения  архитектурно-строительных  рабочих  чертежей».

ДСТУ  Б А.2.4-6-95  (ГОСТ 21.508-93)    «Правила  выполнения  рабочей документации  генеральных  планов  предприятий,  сооружений  и  жилищно-гражданских  объектов».

ГОСТ  2.305-68  «Изображения  -  виды,  разрезы,  сечения».

- ГОСТ 2.109-73  «Основные  требования  к  чертежам».

«Проекция» (от  лат.  projectio -  выбрасывание  вперёд) – изображение  пространственной  фигуры  на  плоскости.  Проецирующие  лучи  проводятся  через  все  точки  изображаемой  фигуры  -  до  пересечения  с  плоскостью  проекции.

Виды  проекций:  1- центральная  проекция  образуется  лучами,  проведенными  из  одной  точки  (центра);   2- параллельная  проекция  образуется  лучами,  проведенными  параллельно  направлению   взгляда  на  фигуру;  3- ортогональная  проекция  образуется,  если  параллельные  лучи  по  направлению  взгляда,  перпендикулярны  плоскости  проекции.

13.4.  Практическая  работа  по  оформлению  основных  проекций  (план,  фасад  и  т.п.)   в   чертежах.

ЗАНЯТИЕ  № 14.

14.1.  Сравнение  понятий  «разрез  и  сечение»,  разъяснение  методики  решения  задач,  связанных  с  нормативно-техническими  требованиями  к   элементам  конструкций.

Архитектурный  разрез  -  фронтальная  проекция  здания,  сооружения  или  детали,  условно  рассечённая  виртуальной  плоскостью  (или  системой  плоскостей)  с  целью  отображения  внутреннего  пространства,  а  также  демонстрации  конструктивной  схемы  объекта.

Сечение  -  проекция  тела  конструктивного  элемента,  или  детали,   образуемая  непосредственно  секущей  плоскостью.

14.2.  Изучение  особенностей  современных  строительных  систем,  изделий  и  материалов.    Строительно-монтажные  и  отделочные  работы.   Использование  художественно-декоративных  элементов.

- Строительство - отрасль  материального  производства,  профессиональная  деятельность  по  возведению  и  ремонту  сооружений,  их  элементов.

- Строительно-монтажные  работы  -  совокупность  индустриальных  методов  строительства.  Основной  принцип  монтажа  -  сборка  и  установка  готовых  изделий,  конструкций,  оборудования,  агрегатов  и  др.  из  готовых  частей  (узлов)  и  элементов.

- Строительные  системы  и  изделия  -  готовые  элементы  заводского  изготовления,  применяемые  в  процессе  строительно-монтажных  и  отделочных  работ (системы  кровли,  навесных  вентилируемых  фасадов,   сайдинг,  сэндвич,  ГКС,  системы  витражей,  системы  подвесных  и  натяжных  потолков, пазогребневые   плиты,  гипсобетонные  панели,    декоративные  экраны  ограждений  лестниц  и  балконов,  конструкции  фальшполов,  детали  архитектурного  декора  и  др.).

- Столярные  изделия  -  окна,  двери,  экраны,  витражи.   Традиционные  конструкции  -  деревянные,  металлические,  с   остеклением,   или   сплошным  заполнением.  Современные  конструкции  заполнения  проёмов,  витражей  и  быстромонтируемых  перегородок  -  из  дюралюминиевых  и  ПВХ  профилей.  Заполнение  рам  -  из  стеклопакетов,  или  многослойных  сендвич-панелей.

Инсталляции  - вид  конструктивных  элементов  и  инженерных  устройств,  размещённых  в  толще  основных  строительных  конструкций  (вентканалы,  акустические  экраны  и  полости,  шумогасители,  системы  «тёплый  пол»,  фальшполы,  системы  пылеудаления  и  др.).

Строительные  материалы  делятся  на  сыпучие,  кладочные,  композитные  (растворы),   пиломатериалы,  эффективные,  облицовочные,  отделочные  и  др.

Сыпучие  материалы  применяются  для  устройства  подстилающих  слоёв  строительных  конструкций  -  фундаментов,   дорожных  покрытий  (известь,  цемент,  алебастр,    песок,   гравийный  отсев,   щебень,  бут  и  др.),  а  также  в  производстве  бетонов  и  растворов.

Кладочные  материалы  и  изделия  применяются   для  устройства  сборных  строительных  конструкций  -  стен  и  фундаментов  (кирпичная,  бутовая,  шлакоблочная   кладка,   монтаж   термоблоков,   пиленых  изделий  их  песчаника   и  др.).

Бетоны  и  растворы  - различаются  по  составу  (заполнители,  связующие,  специальные  добавки)  и  крупности  фракций.   Применяются  для  устройства  фундаментов,  оснований,  каменной  кладки,  облицовки  и  отделки поверхностей  (в т.ч. полы,  штукатурки).

К  пиломатериалам  относятся:   брёвна,  брус,  доска,  рейка  и  др.

Эффективные материалы  - делятся  по  назначению (изоляционные,  утеплители,  декоративные).  Применяются  для  устройства  гидроизоляции,  пароизоляции,  звукоизоляции  и  теплоизоляции  -  в  конструкциях  полов,  покрытий  и  защиты стен  (рубероиды,  фольгоизол,  минвата,   поролон,  пенопласты,  термо-обмазки   и  др.).

К  облицовочным  изделиям  относят:   шифер,  профлист, металлочерепица,  гонт,  поликарбонат,  изделия  из  природного  камня  и  полимербетона,  керамическая  и  керамогранитная  плитка,  ковровая  мозаика,   ламинат-панели,  паркет,   линолеум,  ковролин,  пенеплен,  кассетон  и  др.

К  отделочным  материалам  относят:  стекло,  смальту,  стемалит,  бакелит,  декоративные   штукатурки   (набрызг,  шубы,  тераццо,  венецианская  стукко),  фольгу,  виниловые  плёнки,  обои,  лакокрасочные  материалы  и  др.

Аксессуары  (от  франц. - дополнительный)  -  второстепенные  детали  основного  изображения,  или  композиционные  элементы,  позволяющие  определить  статус,  эпоху,  стиль.   В  архитектурной  композиции  фасадов  и  интерьера  -  декоративные  изделия  и  предметы  искусства.

- Декор  (от  лат. decor - достоинство)  - система  украшений  экстерьера  и  интерьера  архитектурных  сооружений.    Различают  основные  виды   декора:  - живописный,  - скульптурный,  - пластический  и  - графический.

- В  дизайне  декор  -  совокупность  декоративных  элементов  украшения  и  отделки  изделия.  Основные  приёмы  декорирования:  - орнаментика,  - изобразительные  и  архитектурные  мотивы,  - отделочное  покрытие.

14.3. Рассмотрение  принятых  условных  обозначений  в  чертежах  архитектурных  разрезов,  а  также  специфики  изображения  конструктивных  элементов,  строительных  и  декоративных  деталей,   узлов  и  сопряжений.

ДСТУ Б А.2.4-11:2009  «Правила  выполнения  эскизных  чертежей  общих  видов  нетиповых  изделий».

ГОСТ 2.306-68  «Обозначения  графические  материалов  и  правила  их    нанесения  на  чертежах».

14.4.  Практическая  работа  по  выполнению  чертежей  разреза,  обозначению  деталей  и  конструктивных  узлов.

ЗАНЯТИЕ  № 15.

15.1.  Разъяснение  методики  решения  задач,  связанных  с  нормативно-техническими  требованиями  к  выполнению  деталировочных  чертежей  и  эстетике  демонстрационных  объёмно-пространственных  изображений  при  оформлении  графической  части  проекта  (чертежей  ортогональных  и  полиметрических  проекций).

- Деталь  (от  франц. detail - подробность) – элемент  композиции,  который  в  отличие  от  стихийного  фрагмента,  является  продуманным  компонентом и  имеет  самостоятельное  значение.   Основные  качества  архитектурной  детали:  -  стилистическая  форма,  - тон,  - цвет,  - фактура  и  - текстура.

- Узел  -  часть  сооружения  в  месте  соединения  нескольких  конструкций.

- Аксонометрия  (от  греч.  axon - ось)  -  способ  изображения  предметов   на  чертежах  при  помощи  параллельных  проекций,  из  которых  обособленно  выделяются  диметрия  и  изометрия.

- Перспектива  (от  лат.  perspicio – ясно  вижу)  -  система  изображения  предметного  мира  на  плоскости,  в  соответствии  со  зрительным  восприятием  мира  человеком.

- Способы  перспективных  изображений:  1- линейная  перспектива -  способ  изображения  пространственных  фигур  на  плоскости  с  помощью центральной  проекции;   2- воздушная  перспектива -  художественный  способ  передачи  изменения  предмета  в  цвете  и  в  ясности  очертаний  предмета  на  расстоянии;  3- обратная  перспектива -  система  условных  приёмов  в  изобразительном   искусстве  для  искажения  пространства,   или  объединения  нескольких  точек  зрения.

- ГОСТ 2.317-69  «Аксонометрические  проекции».

- 15.2.  Практическая  работа  по  изображению  ситуационного  плана  и  элементов  поясняющих  надписей  в  графической  части.

- Ситуационный  план  (от  лат.  situatio  -  положение)  -  изображение  места  расположения  проектируемого  объекта.    На   ситуационном  плане  схематично   отражают   положение  объекта  по  отношению  к  сторонам  света  (север,  юг,  восток,  запад),  а  также  сочетание  градостроительных  условий  и  обстоятельств,  создающих  определённую  обстановку  (улицы,  элементы  застройки,  зелёные  насаждения  и  т.п.).

- Место  расположения  объекта  архитектуры  принято  указывать  на  существующей  топографической  подоснове  (съёмке  в   масштабах  1:2000 - 1:10000).   При  отсутствии  картографического  материала,  ситуационный  план  допускается  изображать  упрощённо,  без  соблюдения  масштаба  и  планировочных  пропорций.

- ГОСТ 2.316-68  «Правила  нанесения  на  чертежах  надписей,  технических  требований  и  таблиц».

ЗАНЯТИЕ  № 16.

15.4.  Разъяснение  специфики  выполнения  текстовой  части  проекта  -  пояснительной  записки.  Практическая  работа  по  оформлению  текстовых  данных  на  листах  эскизного  проекта.

Общие  данные  -  текстовая  информация  (в  свободной,  или  табличной  форме),  дающая  представление  о  целях  и  задачах  проектирования,  о  заказчике  и  авторе  проекта,   о  статусе  и  функциональном  назначении  объекта   и  др.

Пояснительная   записка  -  текстовая  часть  проектной  документации,  в  которой  содержатся:   - исходные  данные,  - краткая  функциональная характеристика  объекта,  - данные  о  градостроительном  положении  планировании,  - технико-экономические  показатели,   а  также  - общие  сведения  о  разделах  проекта,  - принятых  защитно-профилактических  мероприятиях  и  др.

В  составе  пояснительной  записке  могут  содержаться  расчёты  конструкций,  экономической  эффективности,  а  также  категории  сложности  и  класса  ответственности  объекта.

ГОСТ 2.105-95  «Общие  требования  к  текстовым  документам».

ДСТУ Б А.2.4-10:2009   «Правила  выполнения  спецификации  оборудования,  изделий  и  материалов».

16.1. Разъяснение  методики  защиты  и  оценки  эскизного   проекта   МАФ  на  тему:  «Пьедестал  парковой  скульптуры».

16.2.  Проверка  выполненной  работы  и  оформленных  листов  эскизного  проекта,  выдача  замечаний  и  доработка  (или  корректировка).

16.3.  Защита  эскизного  проекта  МАФ.

Преподаватель

специальных  дисциплин       _______________________          Т.Д. Волынчук

(подпись)

“___” _______________ 20 ___  года